Optimalisasi Kriteria Green Building untuk Gedung Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITN Malang dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Afri Ahyarki Abidin 1*, Ahsan Hidayat Setiadi 2, Moh Rizki A Karim 3, Rashin Muhammad Rashif 4

1,2,3Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Kendari

4,Arsitektur Lingkungan Binaan, Fakultas Teknik, Universitas  Brawijaya

*Correspondent Email: afri.ahyarki@umkendari.ac.id

Article History:

Received: 01-12-2022; Received in Revised: 10-12-2022 Accepted: 30-12-2022

DOI: -

Abstrak

Pemanasan Global merupakan isu yang paling hangat  dalam pelaksanaan dan upaya untuk mencitakan bangunan yang green building. Efek rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global kian banyak berdiri tegak. Pembangunan nasional maupun internasional yang tidak ramah terhadap lingkungan perlu dipertimbangkan. Untuk menyikapi permasalahan tersebut maka maka didirikanlah sbuah lembaga yang bernama world green building council (WorildGBC) yang salah satu estabilished membernya ada di indonesia yaitu green building council indonesia (GBCI). Standar penilaian dan pedoman gedung green building yang di keluarkan GBCI menjadi acuan untuk di gunakan oleh masyarakat di indonesia. Gedung fakultas teknik sipil dan perencanaan merupakan gedung yang sudah lama dibangun, mempunyai fungsi sebagai kantor fakultas di lantai satu dan fungsi belajar mengajar di lantai dua sampai lantai empat. Dalam penilaian menggunakan standar GBCI  terhadap gedung tersebut, maka perolehan yang didapatadalah poin penilaian 42, atau persentasi 35,90 % dan predikatnya adalah bronze. Untuk meningkatkan predikat bronze ke gold adalah perlu pengadaan dan peningkatan yang harus dilakukan. Adapun pengadaan dan peningkatan yang dilakukan tersebut ke enam kategori penilaian.

Kata Kunci: Pemanasan Global, GBCI, FTSP, Bronze

Abstract

Global Warming is an issue issue in the implementation and efforts to create a green building. The greenhouse effect that causing global warming are increasingly standing tall. National and international development and international development that is not friendly to the environment needs to be to be considered. To address these issues, an organization called the World Green Building Council (WGBC) was established. an institution called the world green building council (WorildGBC), which is one of the estabilished members in Indonesia. one of its estabilished members is in Indonesia, namely the green building council Indonesia (GBCI). Green building assessment standards and guidelines issued by GBCI is a reference for use by people in Indonesia. The civil engineering and planning faculty building is a building that has been built for a long time. built, has a function as a faculty office on the first floor and a teaching and learning function on the second to fourth floors. teaching and learning functions on the second floor to the fourth floor. In the assessment using GBCI standards against the building, then the acquisition obtained is 42 assessment points, or a percentage of 35.90% and the predicate is bronze. To improve the bronze predicate to gold is the need for procurement and improvement that must be done. The procurement and improvements made to the six assessment categories.

Key Word: Heating Global, GBCI, FTSP, Bronze.

# Pendahuluan

Pada Abad ke-21, dunia mulai mengalami perubahan iklim, disebabkan oleh meningkatnya pembangunan dan bertambahnya jumlah penduduk di dunia. Faktor inilah yang membuat kurangnya sumber daya alam dan bertambahnya permintaan manusia terhadap penggunaan energy dan penggunaan sumber daya alam.

Pemansan global terjadi disebabkan karena adanya efek rumah kaca. Efek rumah kaca yaitu panas matahari dengan radiasi gelombang pendek masuk ke bumi dengan menembus ke bumi kemudian sebagian gelombang tersebut memantulkan kembali ke atmosfer. Pemanasan global bukan hanya karena adanya bangunan kaca yang terlalu banyak di perkotaan, tetapi disebabkan karena emisi carbon yang terlalu banyak di angkasa. (Agus Sugiyono, 2006 dan Nanda Firnando, dkk, 2015).

Untuk mencegah terjadinya pemanasan global maka perlu adanya upaya pengurangan emisi gas rumah kaca, pengurangan bahan bakar fosil dan penghematan energy atau beralih ke energy yang terbarukan. Dalam menangani permasalahan ini maka munculnya konsep green building yang menjadi solusi, yaitu memperhatikan lingkungan sekitar, penggunaan sumber daya yang efisien, untuk penghematan energy.

Dalam menyikapi persoalan ini maka pada tahun 2009 berdirilah green building councling (GBCI) Indonesia sebagai Estabilished Member dari World Green Building Council (WorildGBC) untuk melakukan edukasi tentang prinsip bangunan hijau yang berkelanjutan kepada seluruh lapisan masyarakat. GBCI adalah lembaga yang melakukan penilaian terhadap konsep bangunan green building atau mengevaluasi bangunan terbangun, dan memberikan reting terhadap bangunan green building. (Achievement GBCI, 2018).

Dalam penelitian ini difokuskan pada evaluasi gedung terbangun yang tidak menggunakan konsep green building dengan menggunakan standar penilaian green building concling Indonesia, untuk menhasilkan rekomendasi untuk penerapan green building dan efisiensi energy pada bangunan yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan pada bangunan gedung Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional untuk menilai bagaimana penerapan green building pada bangunan tersebut. Tujuan dari penilitian ini untuk menilai penerapan green building pada bangunan dan memberikan rekomendasi jika belum memenuhi kategori gold.

## Gambaran Umum

Pemanasan global, akibat efek rumah kaca dari emisi karbon dan penggunaan energi yang tidak efisien, dapat diatasi melalui green building yang fokus pada efisiensi energi dan sumber daya ramah lingkungan, sementara Green Building Council Indonesia (GBCI) menilai dan memberi rating bangunan berdasarkan standar tersebut, seperti pada Gedung Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan yang memperoleh predikat bronze dan perlu perbaikan dalam enam kategori penilaian untuk mencapai predikat gold.

## Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- Menilai Penerapan Green Building: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan konsep green building pada Gedung Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang dengan menggunakan standar penilaian Green Building Council Indonesia (GBCI).

- Memberikan Rekomendasi: Berdasarkan hasil penilaian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan agar gedung tersebut dapat meningkatkan predikat dari bronze ke gold, dengan mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut.

# Metode

Penilitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitaf untuk memberikan penilain terhadap bangunan FTSP dan Arsitektur ITN Malang. Penelitian ini menggunakan standar penilaian GBCI terhadap bangunan terbangun.

Penelitian yang dilakukan dengan metode kulitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data yaitu menggunakan data primer (pengamatan langsung, wawancara) dan sekunder (data pendukung penilitian). Pengumpulan data dilakukan per-lantai bangunan, dan setiap ruang sampel  yang dipilih mewikili fungsi-fungsi utama.

| Lantai 1 | : Ruang Kantor Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan |
| --- | --- |
| Lantai 2 | : studio skripsi, ruang dosen dan administrasi jurusan |
| Lantai 3 | : ruang kelas/studio perancangan dan ruang dosen |
| Lantai 4 | : ruang kelas/studio perancangan dan ruang himpunan |

Mahasiswa Responden yang dipilih adalah pengelola yang mengelola gedung tersebut dan variable penilaian menggunakan standar Green Building Concil Indonesia (GBCI), dengan kategori Existing Building (bangunan terbangun).

  - Analisis Penerapan Greenship Bangunan Terbangun Sesuai Dengan

Syarat Penilaian GBCI

Analisis penerapan greenship terhadap bangunan terbangun adalah melakukan penilaian terhadap sebuah bangunan dengan memasukan kategori dan persyaratan untuk diuji kelayakannya. Dalam proses penilaian ini menggunakan enam kategori penilaian. Berikut hasil wawancara dan observasi terhadap gedung FTSP dan Arsitektur ITN Malang sesuai dengan standar GBCI yang di tetapkan

Tabel 2 Penilaian penerapan GBCI pada bangunan

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional Malang

| Kriteria |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kode | Rating | Point | Presentase |
| Appropriate Site Development |  |  | 7.69 % |
| ASD P1 | Kebijakan Manajemen Site |  |  |
| ASD P2 | Kebijakan Pengurangan Kendaraan Bermotor |  |  |
| ASD 1 | Aksesibilitas Komunitas | 2 |  |
| ASD 2 | Pengurangan Kendaraan Bermotor | 1 |  |
| ASD 3 | Lansekap Site | 2 |  |
| ASD 4 | Kategori Efek Panas | 1 |  |
| ASD 5 | Manajemen Air | 1 |  |
| ASD 6 | Manajemen Site | 1 |  |
| ASD 7 | Membangun Lingkungan | 1 |  |
| Total |  | 9 |  |
| Energy Efficiency & Conservation |  |  |  |
| EEC P1 | Kebijakan dan Rencana Manajemen Energi |  | 6.84 % |
| EEC P2 | Kinerja Energi Bangunan Minimum |  |  |
| EEC 1 | Efisiensi yang Dioptimalkan Membangun Kinerja Energi | 4 |  |
| EEC 2 | Pengujian, Komisioning-ulang atau Komisioning-retro |  |  |
| EEC 3 | Kinerja Energi Sistem | 3 |  |
| EEC 4 | Pemantauan dan Kontrol Energi | 1 |  |
| EEC 5 | Operasi dan Pemeliharaan |  |  |
| EEC 6 | Energi Terbarukan Di Lokasi |  |  |
| EEC 7 | Lebih Sedikit Emisi Energi |  |  |
| Total |  | 8 |  |
| Water Conservation |  |  |  |
| WAC P | Kebijakan Pengelolaan Air |  | 6.84 % |
| WAC 1 | Sub-Pengukuran Air | 1 |  |
| WAC 2 | Kontrol Pemantauan Air | 2 |  |
| WAC 3 | Efisiensi Air Tawar | 3 |  |
| WAC 4 | Kualitas air | 1 |  |
| WAC 5 | Air Daur Ulang |  |  |
| WAC 6 | Air Minum |  |  |
| WAC 7 | Pengurangan Sumur Dalam | 1 |  |
| WAC 8 | Efisiensi Keran Air |  |  |
| Total |  | 8 |  |
| Material Resurce and Cycle |  |  |  |
| MRC P1 | Refrigeran mendasar |  | 3.42 % |
| MRC P2 | Kebijakan Pembelian Bahan |  |  |
| MRC P3 | Kebijakan Pengelolaan Sampah |  |  |
| MRC 1 | Penggunaan Bukan BPO | 1 |  |
| MRC 2 | Praktek Pembelian Bahan | 1 |  |
| MRC 3 | Praktek Pengelolaan Sampah | 1 |  |
| MRC 4 | Pengelolaan Limbah Berbahaya |  |  |
| MRC 5 | Manajemen Barang Bekas | 1 |  |
| Total |  | 4 |  |
| Indoor Health and Comfort |  |  |  |
| IHC P | Kampanye Tanpa Merokok |  | 3.42 % |
| IHC 1 | Perkenalan Udara Luar |  |  |
| IHC 2 | Pengendalian Asap Tembakau Lingkungan | 1 |  |
| IHC 3 | Pemantauan CO2 dan CO |  |  |
| IHC 4 | Polutan Fisik, Kimia, dan Biologis |  |  |
| IHC 5 | Kenyamanan termal | 1 |  |
| IHC 6 | Kenyamanan Visual | 1 |  |
| IHC 7 | Tingkat Akustik | 1 |  |
| IHC 8 | Melakukan Survei Pengguna |  |  |
| Total |  | 4 |  |
| Building Environment Management |  |  |  |
| BEM P | Kebijakan Operasi dan Pemeliharaan |  | 4.27 % |
| BEM 1 | Inovasi | 3 |  |
| BEM 2 | Maksud Desain dan Persyaratan Pemilik Proyek | 1 |  |
| BEM 3 | Tim Operasional dan Pemeliharaan Hijau | 1 |  |
| BEM 4 | Hunian / Sewa Hijau |  |  |
| BEM 5 | Pelatihan Operasi dan Pemeliharaan |  |  |
| Total |  | 5 |  |
| Total Nilai Keseluruhan |  | 42 | 35.90 % |

(Sumber : Hasil Analisa, 2019)

Dari hasil analisis dan perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa jumlah poin yang didapatkan oleh gedung FTSP ITN Malang adalah 42 poin dan 35,90 %. Jika kita mengacu pada standar penilaian greenship reting tools dari GBCI adalah angka 35,90 % mendapatkan Bronze. Untuk mengurangi global farming dan efisiensi energi maka perlu adanya pembenahan terhadap gedung FTSP ITN Malang dari peringkat capaian bronze ke gold. Jarak antara capaian bronze gold mempunyai selisih 26 poin atau 22 %.

Adapun poin-poin rekomendasi untuk bisa diterapkan dalam menuju peringkat gold adalah :

# Hasil dan Pembahasan

## Kondisi Eksisting Gedung Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan

Letak Gedung Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang, adalah :

	Depan : berhadapan dengan gedung Perencanaan Wilayah dan Kota

	Samping kiri : gedung teknik Geodesi

	Samping kanan : gedung unit kegiatan Mahasiswa

	Belakang : lapangan basket

Gedung ini berdiri diatas tanah kampus Institus Teknologi Nasional Malang, dengan luas area bangunan  1.909 m2. Dalam aturan GBCI untuk evaluasi gedung terbangun (exixting building) adalah gedung yang telah dibangun dan beroperasi lebih dari 5 Tahun. Gedung yang dikaji merupakan gedung yang terbangun (existing building) dan telah beroperasi lebih dari standar yang ditetapkan GBCI.

## 3.2 Luas Gedung Fakultas Teknik dan Perencanaan

Total luas gedung Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Istitut Teknologi Nasional Malang adalah 1.909 m² yang terdiri dari :

Latai 1	= 538 m2

Lantai 2	= 457 m2

Lantai 3	= 457 m2

Lantai 4	= 457 m2

## 3.3 Analisis Penerapan Greenship Bangunan Terbangun Sesuai Dengan Syarat Penilaian GBCI

Analisis penerapan greenship terhadap bangunan terbangun adalah melakukan penilaian terhadap sebuah bangunan dengan memasukan kategori dan persyaratan untuk diuji kelayakannya. Dalam proses penilaian ini menggunakan enam kategori penilaian. Berikut hasil wawancara dan observasi terhadap gedung FTSP dan Arsitektur ITN Malang sesuai dengan standar GBCI yang di tetapkan.

Dari hasil analisis dan perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa jumlah poin yang didapatkan oleh gedung FTSP ITN Malang adalah 42 poin dan 35,90 %. Jika kita mengacu pada standar penilaian greenship reting tools dari GBCI adalah angka 35,90 % mendapatkan Bronze. Untuk mengurangi global farming dan efisiensi energi maka perlu adanya pembenahan terhadap gedung FTSP ITN Malang dari peringkat capaian bronze ke gold. Jarak antara capaian bronze gold mempunyai selisih 26 poin atau 22 %.

Adapun poin-poin rekomendasi untuk bisa diterapkan dalam menuju peringkat gold adalah :

Tabel 3 Rekomendasi

| Kriteria |  |
| --- | --- |
| Kode | Rating |
| Appropriate Site Development |  |
| ASD 1 | Meningkatkan Aksesibilitas Komunitas |
| ASD 2 | Kampanye Pengurangan Kendaraan Bermotor |
| ASD 3 | Lansekap Site |
| ASD 5 | Meningkatkan Manajemen Air |
| ASD 7 | MengoptimalkanPembangunan Lingkungan |
| Energy Efficiency & Conservation |  |
| EEC 1 | Meningkatkan Efisiensi dan Optimalisasi Kinerja Energi |
| EEC 2 | Mengadakan Pengujian, Komisioning-ulang atau Komisioning-retro |
| EEC 3 | Meningkatkan Kinerja Sistem Energi |
| EEC 4 | Meningkatkan dan Merutinkan Pemantauan dan Kontrol Energi |
| EEC 5 | Meningkatkan Operasi dan Pemeliharaan |
| EEC 6 | Mengadakan Pemakaian Energi Terbarukan Di Lokasi |
| EEC 7 | Mengurangi Emisi Energi |
| Water Conservation |  |
| WAC 2 | Meningkatkan Kontrol Pemantauan Air |
| WAC 3 | Efisiensi pengolahan Air Tawar |
| WAC 4 | Terus mMenjaga Kualitas air |
| WAC 5 | Mengadakan Perencanaan Air Daur Ulang |
| WAC 6 | Menyediakan Air Minum Umum |
| WAC 8 | Melakukan Efisiensi Keran Air |
| Material Resurce and Cycle |  |
| MRC 1 | Mengupayakan Penggunaan Bukan BPO |
| MRC 2 | Memilih Pembelian Bahan yang Ramah Lingkungan |
| MRC 3 | Merencanakan Pengelolaan Sampah |
| MRC 4 | Merencanakan Pengelolaan Limbah Berbahaya |
| Indoor Health and Comfort |  |
| IHC P | Membuat Kampanye Tanpa Merokok |
| IHC 2 | Membuat Pengendalian Asap Tembakau Lingkungan |
| IHC 3 | Melakukan Pemantauan CO2 dan CO |
| IHC 7 | Meningkatakn Tingkat Kenyamanan Akustik |
| IHC 8 | Melakukan Survei Pengguna secara rutin |
| Building Environment Management |  |
| BEM 1 | Selalu Mebuat Inovasi Baru |
| BEM 3 | Membentuk Tim Operasional dan Pemeliharaan Hijau |
| BEM 5 | Mengadakan Pelatihan Operasi dan Pemeliharaan |

(Sumber : Hasil Analisa, 2019)

  - Kesimpulan

# Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan, kesimpulan dari kegiatan Pembekalan Pengawas Operasional Pertambangan (POP, POM, dan POU) adalah sebagai berikut:

- Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai pembekalan dan Uji Kompetensi Pengawas Operasional Pertambangan Minerba (POP, POM dan POU) telah terlaksana dengan baik.

- Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai pembekalan dan Uji Kompetensi Pengawas Operasional Pertambangan Minerba (POP, POM dan POU) mendapatkan respon yang antusias dari para peserta pembekalan.

- Didapatkan 5 pertanyaan dari peserta pembekalan terkait materi Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan peserta tersebut mengharapkan ada kegiatan lanjutan untuk lebih memperdalam pemahaman terkait Kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

## Saran

Kegiatan pengabdian seperti ini dapat dilakukan secara rutin baik di lokasi yang sama (dalam kota Kendari) maupun di lokasi yang berbeda (on site lokasi tambang) dengan sasaran masyarakat dalam hal ini para pekerja tambang yang benar-benar membutuhkan pemahaman terutama mengenai pemahaman terhadap Kesehatan and keselamatan (K3).

# Daftar Pustaka

Sugionon, A. (2006). Penanggulangan Pemanasan Global. Jurnal Sains & Teknologi Modifikasi Cuaca, 7, 15–19.

GBC Indonesia. (2018). Achievementof Green Building Council Indonesia 2018. 1040. https://doi.org/10.1108/ijppm.2004.07953dab.003

Green Building Council Indonesia. (2016). GREENSHIP Existing Building Version 1.1. 6–10.

Firnando, N., & Putra, A. (2015). Penilaian Kriteria Green Building Pada Bangunan Gedung Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara. Jurnal Teknik Sipil, 1–16. Retrieved from https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jts/article/viewFile/16608/7019

Firnando, N., & Putra, A. (2015). Penilaian Kriteria Green Building Pada Bangunan Gedung Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara. Jurnal Teknik Sipil, 1–16. Retrieved from https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jts/article/viewFile/16608/7019

Noor, F., Utomo, C., Sipil, J. T., Teknik, F., Teknologi, I., Nopember, S., … Hakim, R. (2014). Pengukuran Kesesuaian Kriteria Green Building Pada Gedung Magister Manajemen Teknologi ITS. 3(2), 153–156.Thojib, J., Satya, M., & Alamat, A. (2013). 11`N0 2, Desember. Jurnal RUAS, 11, 10–15.

Ahmad, R., & Nugroho, T. (2019). Efisiensi Energi dalam Desain Bangunan Hijau. Jurnal Teknologi Bangunan, 15(2), 45–50.

Bakri, A. H. (2018). Analisis Implementasi Green Building di Indonesia. Jurnal Arsitektur dan Lingkungan, 14(1), 33–40.

Chandra, D. R., & Suryanto, H. (2020). Inovasi Material Ramah Lingkungan untuk Bangunan. Jurnal Teknik Material, 8(3), 55–60.

Dewi, P. S. (2017). Kajian Green Building untuk Gedung Perkantoran di Jakarta. Jurnal Arsitektur Perkotaan, 5(4), 22–28.

Effendi, M. T. (2016). Strategi Hemat Energi di Gedung Berkonsep Hijau. Jurnal Teknologi dan Lingkungan, 10(1), 78–84.

Firmansyah, A. (2019). Aplikasi Prinsip Green Building pada Gedung Pendidikan. Jurnal Teknologi Pendidikan, 6(2), 90–96.

Ginting, R., & Pratama, L. (2020). Efektivitas Sistem Pengelolaan Air di Bangunan Hijau. Jurnal Teknik Sipil dan Hidro, 12(3), 40–46.

Haryanto, J. (2018). Desain Fasade Hemat Energi pada Gedung Tinggi. Jurnal Arsitektur Tropis, 9(1), 65–70.

Idris, A., & Putri, N. S. (2017). Implementasi Konsep Green Building pada Hunian Vertikal. Jurnal Teknik dan Arsitektur, 8(2), 33–39.

Jaya, R. K. (2016). Pemanfaatan Teknologi Pintar untuk Efisiensi Energi. Jurnal Inovasi Teknologi Bangunan, 4(3), 100–105.

Karim, Z., & Sulastri, M. (2021). Analisis Penggunaan Energi pada Gedung Hijau. Jurnal Teknologi dan Lingkungan, 14(2), 55–61.

Lestari, W., & Susanto, T. (2019). Pemanfaatan Cahaya Alami untuk Efisiensi Energi. Jurnal Desain dan Lingkungan, 11(4), 45–51.

Maulana, F., & Rachman, T. (2018). Kajian Teknologi Pendinginan pada Gedung Hijau. Jurnal Energi dan Lingkungan, 7(1), 78–85.

Nugraha, B. (2020). Integrasi Sistem Pengelolaan Sampah dalam Green Building. Jurnal Teknologi Lingkungan, 5(2), 29–35.

Oktaviani, S., & Prasetyo, H. (2017). Pengaruh Green Building terhadap Kesehatan Penghuni. Jurnal Teknologi dan Kesehatan, 3(1), 50–56.

Putri, A. D., & Hakim, R. (2019). Analisis Biaya Implementasi Green Building. Jurnal Ekonomi dan Lingkungan, 12(3), 100–110.